Contratação de empresa especializada para prestação de serviço em tecnologia baseada em comunicação em voz sobre IP em nuvem, incluindo comodato dos equipamentos, sistemas e prestação de serviços técnicos de instalação, configuração, suporte técnico mensal e manutenção preventiva e corretiva.

JUSTIFICATIVA Com o encerramento do contrato n° 35/2016, foi aberto um novo processo para contratação de empresa para manutenção da central telefônica HIPATH 3800, patrimônio nº 04074. Não obtivemos êxito, principalmente, devido ao equipamento possuir mais de 10 (dez) anos de uso. Há uma carência de fornecedores que prestam manutenção nele, o que encarece substancialmente seu custo. Cabendo ao Sebrae em Rondônia adquirir uma solução convergente de telefonia fixa para a Sede e Regionais. Como o Sebrae em Rondônia não possui no quadro de colaboradores um profissional com conhecimentos técnicos em central telefônica, dependendo de constante manutenção e gerenciamento. Objetivando a continuidade na disponibilização dos serviços de telefonia, entendemos ser necessária e oportuna a terceirização da solução de telefônica para VoIP (voz sobre IP) e contratação do suporte técnico para atendermos a demanda do Sebrae em Rondônia. A solução de telefonia PABX em nuvem é a que se mostrou mais adequada e aderente aos requisitos para a continuidade das atividades do Sebrae em Rondônia. Sabendo que telefonia fixa ainda é uma das ferramentas de comunicação mais efetivas e amplamente utilizadas na entidade, além do uso de aparelhos telefônicos VOIP, procuramos inovar nas formas de utilização através do softphone que permitirá a comunicação de qualquer microcomputador, notebook, tablet, entre outros.

- OBJETO Contratação de empresa especializada para prestação de serviço em tecnologia baseada em software específico de central virtual em nuvem, incluindo comodato dos equipamentos, sistemas e prestação de serviços técnicos de instalação, configuração, suporte técnico mensal e manutenção preventiva e corretiva, na sede do Sebrae em Rondônia e Regionais.

- LEGISLAÇÃO APLICÁVEL Todo o procedimento será processado e julgado em conformidade com o Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema SEBRAE, em sua versão atualizada em 18 de maio de 2011, aprovada pela Resolução CDN nº 213/2011 que altera e consolida a lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, recepcionada no âmbito do SEBRAE, via Resolução CDN nº 166/2008, pelo edital e seus anexos.

- DETALHAMENTO DO SERVIÇO - Especificações Técnicas: A contratada deverá fornecer ao Sebrae em Rondônia uma solução em telecomunicação de voz, baseada em rede TCP/IP, incluindo infraestrutura, sistemas e serviços necessários ao seu funcionamento, incluindo: Item; Descrição; Qtd.. 01; Solução de Telefonia VOIP com Terminais Telefônicos IP; 60. 02; Ramais com Sistema de Comunicação Softphone; 100. - Pabx na nuvem VoIP (características mínimas): Quantidade: - 1 (um) unidade. Geral: - A contratada deverá prover ao Sebrae em Rondônia uma solução, baseada em hardware e em software, para Processamento de Chamadas de Telefonia em nuvem, capaz de realizar a análise, processamento, roteamento e bilhetagem de todo o tráfego de saída, conectados à WAN e a LAN. - Qualquer hardware a ser instalado deve ser novo, não sendo aceito equipamento usado ou remanufaturado. Todo o entroncamento com a telefonia convencional da solução deve possuir certificado de homologação junto à ANATEL. - O equipamento deve possuir integração completa com a rede LAN existente, permitindo gerenciamento de qualquer ponto da rede. - A solução deverá ter suporte a um plano de numeração de ramais de 4 (quatro) dígitos. - Os licenciamentos inclusos neste contrato deverão proporcionar a liberação de funcionamento unitário de qualquer um dos modelos de aparelhos de telefonia IP ou Softphones a serem fornecidos durante a vigência deste contrato; - Não serão aceitas forma de licenciamento nas quais múltiplas licenças são necessárias para se habilitar um único dispositivo telefônico, ou que a licença não seja válida dentro de todo período de contrato; - Devem estar inclusos neste contrato as licenças de software de aplicativo-cliente para desktops, notebooks e dispositivos móveis, estas licenças clientes deverão prover no mínimo, funcionalidade de correio de voz e chamadas de voz; - A solução deve ter suporte a ramais IP através de software (softphone) ou hardware (terminal IP). - A solução terá capacidade para tratamento de chamadas de voz e funcionalidades avançadas, conforme descrito a seguir: - Monitoramento em tempo real, através de plataforma web, de toda a atividade, estatísticas de uso, entre outros. - Possuir sistema de áudio para chamadas em espera, com possibilidade de personalização da mensagem de áudio. - O tráfego sainte poderá fluir por troncos de telefonia fixa, móvel e Internet (através de operadora VoIP). A seleção das rotas será feita pela contratada, baseando-se nas tarifas contratadas pelo Sebrae em Rondônia. - O entroncamento com fornecedores de telecomunicações deve ser físico, podendo um mesmo equipamento fluir chamadas para mais de um provedor de telecomunicações, sendo ele de telefonia convencional ou de telefonia em nuvem. - A solução deve suportar a conexão de ramais remotos em qualquer ponto onde existir uma conexão com a Internet, possibilitando assim serviços de mobilidade de ramais, teletrabalho, entre outros. - A solução deverá compreender uma interface de gerenciamento centralizado, acessível via navegador web. Funcionalidades: - Inclusão, alteração e exclusão de ramais. - Compatibilidade de ramais SIP. - Configuração de troncos analógicos, troncos digitais E1, SIP. - Configuração de rotas entrantes e saintes. - Possibilidade de criação de Bridge entre RPTC, Central Voip e Central Analógica. - Configuração de grupos de busca e captura. - Configuração de bloqueio por horário. - Configuração de conferência. - Configuração de filas e espera. - Configuração de atendimento automático. - Configuração de correio de voz. - Configuração de agenda coletiva e individual. - Gravação de conversas telefônicas de ramais SIP e IAX. - Bloqueio de chamadas a cobrar. Gravação de chamadas - Deve suportar a gravação de chamadas por ramal e por fila de atendimento. No caso de gravação de chamadas de um ramal específico, deve ser possível escolher entre não gravar, gravar todas chamadas, apenas chamadas externas ou gravação controlada pelo usuário; Bloqueio de chamadas - Permitir bloqueio de chamadas de entrada e/ou saída com lista de números não permitidos, criado para limitar o ramal na realização de determinadas chamadas, celulares, DDD, DDI, 0300, 0900, dentre outros; Suportar, no mínimo, os seguintes protocolos e padrões: - RFC 1889: RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications; - Sinalização criptografada através do protocolo TLS ou IPSEC conforme RFC 2246 ou RFC 2406; - RFC 2327: Session Description Protocol (SDP); - RFC 2543: Session Initiation Protocol v2 - RFC 2833: RTP Payload for DTMF Digits, Telephony Tones and Telephony Signals; - RFC 3261: SIP: Session Initiation Protocol; - RFC 3262: Reliability of Provisional Responses in SIP; - RFC 3263: Session Initiation Protocol (SIP): Locating SIP Servers; - RFC 3264: SDP Offer/Answer Model; - RFC 3265: SIP-specific Event Notification; - RFC 3311: SIP UPDATE Method; - RFC 3323: SIP Privacy Mechanism; - RFC 3515: SIP REFER Method; - RFC 3711: The Secure Real-time Transport Protocol (SRTP); - RFC 3842: SIP Message Waiting; - RFC 4028: Session Timers in SIP; - RFC 4566: Session Description Protocol; - RFC 4568: Session Description Protocol (SDP) Security Descriptions for Media Streams ou por meio do SDES (Session Description Protocol Security Descriptions for Media Streams); - RFC 4733: Telephone Events (DTMF); Monitoramento: - Monitoramento de troncos digitais E1. - Visualização de registros do sistema. - Visualização de bilhetagem das chamadas telefônicas. Administração: - Controle por nível de usuário. - Possuir interface gráfica via web browser (http/https) para administração, gerenciamento e programação do PABX virtual, de forma centralizada; - Possuir mecanismos para controle de acesso e permissão dos usuários que farão a administração do servidor de gerenciamento do PABX virtual; - Possibilitar a criação, alteração e remoção de usuários, grupos de ramais e perfis de acesso e suas permissões; - Configuração de facilidades de ramais; - Configuração de ramais (criação, manutenção, permissão e bloqueio); - Gerenciamento da função chefe-secretária para um ramal ou faixa de ramais; - Visualização de usuários ativos no sistema; - Prover relatórios com detalhes sobre tentativas de login inválidas; - Manter registro das alterações realizadas no sistema para fins de controle de auditoria; - Possibilitar a monitoração da qualidade das chamadas VoIP, informando sobre parâmetros de qualidade de serviço na rede (delay, jitter, perda de pacotes, etc); - Possuir alarmes para notificação e localização, como por exemplo, em caso de perda do link com o PABX, congestionamento de canais SIP, taxa excessiva de perda de chamadas, problema com módulos etc.; - Categorizar o alarme com informações mínimas como data/hora, local, equipamento que originou o incidente e mensagem descritiva do erro; Certificados: - Certificação ANATEL Unidade de Resposta Audível (URA). - A solução deve possibilitar a criação de, no mínimo 10 (dez) URAs (unidade de resposta audível). Deve aceitar gravações efetuadas a partir de um ramal da Central de PABX, para a utilização como prompts de voz/menus, bem como a opção de utilização alternativa de arquivos de áudio WAV; - As URAs devem ter limite de tempo para a escolha de uma das opções do menu configurável em quantidade e número de tentativas, e opção de destino da chamada após atingir os limites definidos; - As URAs devem ter indicação de opção inválida para seleção de uma opção não definida no menu, através da vocalização de texto, configurável em quantidade, e opção de destino da chamada após o limite de tentativas incorretas definido; - Deve ser possível oferecer ao utilizador da URA, opções distintas por horário, dias da semana, ou datas específicas; - Deve ser possível selecionar como destino para opções do menu: - Qualquer ramal configurado no PABX virtual; - Qualquer número externo, seja SIP, local, longa distância ou móvel; - Qualquer fila ou grupo de chamada configurado no PABX virtual. - Quaisquer outros serviços ou facilidades disponibilizadas como ramais da solução central; - A URA deverá ter a possibilidade de reter a ligação caso os atendentes de um ramal ou grupo estejam ocupados; - As opções da URA, devem ser plenamente configuráveis por meio da interface gráfica de gestão no PABX virtual; - Permitir que o áudio de determinadas mensagens seja reproduzido de acordo com o horário, como por exemplo, mensagens de bom dia, boa tarde, boa noite etc.; - Possibilitar que se programe menus da URA que serão acionados automaticamente de acordo com o dia da semana. A aplicação de forma automática identificará o dia e desviará o fluxo do script para determinado menu; - A URA deverá emitir relatórios estatísticos diários contendo, no mínimo: - Quantidade de ligações recebidas; - Quantidade de ligações perdidas ou não atendidas; - Quantidade de ligações transferidas para ramais, com separação por ramal; - Duração das ligações; - A URA deverá possuir gerador de relatórios customizados sobre as estatísticas da URA, os quais poderão ser confeccionados pelo próprio usuário, através da interface gráfica de gestão compatível com o PABX virtual; - Todo o software, a documentação de instalação, configuração e operação das URAs deverão ser fornecidos em língua portuguesa e sem custos adicionais à CONTRATANTE; - A CONTRATADA deverá se responsabilizar, durante o período de duração do contrato, pela Assistência Técnica da URA; - A URA deverá, durante o período de contrato, ter todas as atualizações de software e manutenções corretivas disponíveis no mercado sem qualquer ônus para o SEBRAE RONDÔNIA, devendo ser providenciado pela CONTRATADA; - A URA deve disponibilizar arquivo de log com todos os eventos ocorridos, identificando a linha, a data e hora de início e fim da ligação e quais os menus por que passou; Segurança do sistema de comunicação baseado em IP - Implementar criptografia para tráfego de sinalização e de voz entre: - Os terminais de comunicação; - Os terminais de comunicação e o controlador de chamadas; - Os terminais e gateways; - Utilizar o protocolo TLS v.1.2 ou superior, ou IPSEC, para sinalização segura; - Utilizar o protocolo SRTP para criptografia da mídia nos ramais IP e troncos IP, utilizando o padrão AES 128 bits ou AES 256 bits, com a troca chaves de criptografia a cada chamada realizada; - Escopo dos serviços: 4.3.1. Os chamados para manutenção dos equipamentos serão realizados pelo Sebrae em Rondônia. A empresa contratada deverá prever que os atendimentos a estes chamados deverão ser realizados nas instalações do Sebrae em Rondônia (on site) ou remotamente. 4.3.2. Os chamados para manutenção deverão ser efetuados pelo Sebrae em Rondônia nos dias úteis, no horário de 8h às 18h, por intermédio de chamada telefônica 0800, e-mail ou site www, para esclarecimento de dúvidas, ajustes de configuração ou implementação de funcionalidades. 4.3.3. Após a assinatura do contrato, a empresa contratada deverá fornecer ao Sebrae em Rondônia, e manter atualizados, os números dos telefones para realização dos chamados de manutenção e e-mail. O Sebrae em Rondônia definirá a forma mais conveniente para contatar a empresa contratada. 4.3.4. A empresa deve disponibilizar equipe com capacidade técnica compatível com as exigências do projeto, para realizar os serviços de instalação, configuração e manutenção. 4.3.5. Todos os dados e informações existentes no sistema são de propriedade do Sebrae em Rondônia. A contratada, no uso de suas atribuições, terá acesso privativo e individualizado aos dados e informações, não podendo repassá-los a terceiros, copiar ou alterar, sem expressa autorização da empresa, sob pena de responder criminal e civilmente, pelos atos e fatos que venham a ocorrer, em decorrência desse ato ilícito. - Manutenção preventiva: 4.4.1. Deverão ser realizados, independente de solicitação, ajustes de inspeção técnica e testes de funcionamento, de acordo com as rotinas de testes recomendadas pelo fabricante, manutenção preventiva com periodicidade mensal, nas funcionalidades do sistema de telefonia, conforme os itens a seguir: 4.4.2. Verificar o correto funcionamento dos aparelhos telefônicos nas mesas, examinando as teclas, cordão espiralado, monofone, display, ajuste de volume, etc., solucionando eventuais problemas; 4.4.3. Realizar chamadas internas de ramais de cada módulo para três ramais de outros módulos, verificando a correta sinalização; 4.4.4. Realizar, no mínimo, três chamadas de saída por alguns troncos, efetuando em seguida a consulta e transferência para alguns ramais, verificando a correta sinalização; 4.4.5. Checar comprovação de recebimento do tom de discar por todas as linhas tronco, através da mesa de telefonista, terminal IP ou telefone MF, por acesso individual; 4.4.6. Realizar testes de chamada de entrada por algumas linhas tronco de casa módulo, efetuando chamadas de saída discando o número individual da concessionária dos troncos existentes; 4.4.7. Observar e comprovar o funcionamento de todas as sinalizações visuais e sonoras existentes (mesas de telefonistas, painel de alarme, sinalizações de atividades dos cartões e equipamentos etc.); 4.4.8. Comprovar o funcionamento dos equipamentos periféricos e equipamentos especiais, tais correio de voz, espera musical etc; 4.4.9. Efetuar medição dos conversores da central a tensão de entrada (48 a 56 VCC) e as tensões de saída (5 e 12 VCC+3%). Verificar se existem conversores emitindo ruídos e, se houver, providenciar a substituição; 4.4.10. Efetuar, quando não for possível remotamente, o Dump (dados ou sistema), atualizar o back-up, segundo a rotina de manutenção preventiva remota; 4.4.11. Realizar a manutenção preventiva periódica (mensalmente) por meio de um técnico, no horário de expediente do Sebrae em Rondônia; 4.4.12. A manutenção preventiva deverá ser realizada, sempre que necessária, ou quando recomendada pelo Sebrae em Rondônia, ou sempre que a empresa contratada constate ser necessária. Neste último caso, mediante aprovação da UTIC – Unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação; 4.4.13. Manter todos os equipamentos do sistema em condições normais de funcionamento, executando todos os serviços de manutenção preventiva necessários a permitir a operação contínua e ininterrupta, sem alterar suas características técnicas; - Manutenção corretiva: 4.5.1. A manutenção corretiva consistirá no conserto de defeitos e/ou falhas de funcionamento apresentados nos equipamentos da solução de telefonia IP e deverão ser realizados de segunda a sexta-feira, no horário de 8h às 18h horas; 4.5.2. O chamado técnico da manutenção corretiva dar-se-á por meio de solicitação da UTIC à empresa contratada, via telefone ou e-mail, em horário comercial, em dias úteis; 4.5.3. O prazo de início do atendimento do chamado técnico será de, no máximo, 4 (quatro) horas, contando a partir da comunicação do problema; 4.5.4. O tempo máximo para reparo do equipamento, disponibilizando-os em perfeitas condições operacionais, será de 4 (quatro) horas, contadas a partir do início do atendimento; 4.5.5. Caso algum dos equipamentos apresente defeito insanável, será de responsabilidade da contratada, sem qualquer ônus ao Sebrae em Rondônia, o acionamento da garantia do mesmo, bem como a remoção deste e instalação e configuração do novo equipamento, se aplicável, em até 4 (quatro) horas após o recebimento deste. - Relatório mensal de manutenção: 4.6.1. O relatório mensal de manutenção é o instrumento de apresentação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva desenvolvidos pela empresa contratada; 4.6.2. A empresa contratada deverá apresentar, até o terceiro dia útil de cada mês, relatório detalhado dos serviços realizados e peças aplicadas, referentes ao mês anterior, contendo a relação das solicitações de atendimento emitidas por Ordem de Serviço, com data e hora de abertura e fechamento dos chamados técnicos, serviços realizados e indicação do funcionário que realizou a intervenção técnica. 4.6.3. O relatório mensal de manutenção também deve contemplar as informações referentes à manutenção preventiva mensal, com data e hora de realização, ocorrências a serem reportadas e indicação do funcionário que realizou a manutenção. - Terminais IP (características mínimas): Quantidade: - 60 (sessenta) unidades. Geral: - Deve possuir Display LCD gráfico de 128 X 64 pixels. - Deve suportar no mínimo os seguintes Idiomas: português, espanhol e inglês. - Suportar no mínimo duas linhas configuradas. - Deve possuir o teclado com, no mínimo, as seguintes funções: 4 (quatro) teclas programáveis (via software), 2 (duas) teclas de linha, teclas de navegação em menu, ajuste de volume, viva-voz, interrupção de som (mudo), fone de ouvido, caixa de mensagens, retenção (hold), rediscagem, conferência e transferência. - Deve suportar os protocolos: VoIP SIP 2.0, HTTP, BOOTP, FTP, TFTP e IEEE 802.1Q/P; - Possuir Qualidade de Serviço (QoS) TOS, Jiffer Buffer, VAD, CNG, G.168 (32ms); - Possuir os seguintes Codecs para decodificação de voz: G.723.1, G.729 A/B, G.711 A/U, G.722; - Duas interfaces de Rede RJ45 10/100/1000M Ethernet Interfaces (LAN/PC); - Atribuição de IP: IP estático, DHCP, PPPoE Cliente DNS, VPN(L2TP), VLAN/QoS; - Voz HD: HD Codec/Handset/Speaker(Full-duplex); - Disponível o modo de alça, fone de ouvido e viva-voz; - Deve suportar fones de ouvido PS2 ou RJ9 (4P4C); - Ajuste separado de volume de, pelo menos, 9 níveis; - Processamento de chamadas: - Indicador de status das linhas; - Sempre encaminhar, encaminhamento ocupado, encaminhamento sem resposta linha direta (imediatamente/atraso); - Chamada em espera, fila de chamadas, comutação de linha; - Encaminhamento de chamada, transferência de chamada, retenção de chamada, atenção de chamada, retorno de chamada; - Discagem de uma tecla, rediscagem; - Discagem rápida diretamente do telefone, discagem direta do registro de chamadas; - Conferência de 3 vias, SIP MESSAGE (Instant Message); - DnD, Lista negra; - Correio de voz, prompt de voz, mensagem de voz; - BLF, BLA, discagem rápida - Aplicativos: Catálogo telefônico público, particular e em XML para até 300 usuários; - Deve possuir suporte para parede ajustável; - Segurança: Login no LCD e no site mediante senha; Codificação da sinalização e de mídias; Gerenciamento: - Atualização: HTTP/TFTP/FTP Auto-provisão/TR069; - Configurações: Telefone/Web/ Auto-provisão/TR069; - Depuração: Telnet/Telefone/Web; Certificados: - Certificação Anatel - Sistema de Comunicação Softphone Quantidade: - 100 (cem) unidades. Geral: - Deve permitir webconferência; - Compatibilidade mínima Windows 10, iOS 14 e Android 10; - Deve possuir registro de chamadas, histórico e contatos pessoais; - Acordo de Nível de Serviços (ANS): 4.9.1. Os serviços deverão ser prestados de forma ininterrupta, com disponibilidade anual de, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do tempo contratado. 4.9.2. Os chamados técnicos deverão ser atendidos nos prazos definidos neste termo de referência Tabela 1. Tabela 1 - Tempo previsto para início do atendimento / Solução do Problema de reparos e manutenções Início do Atendimento; Apresentação de diagnóstico; Prazo Máximo (Tempo de solução/Conclusão, após detectar o problema). Sede e Regionais - 4 horas; 4 horas, a partir do início do atendimento; 8 horas, a partir do início do diagnóstico.. - Propostas De Melhorias: 4.10.1. A CONTRATADA poderá, e será provocada a propor melhorias que proporcionem a melhor utilização dos recursos, incremento na qualidade da comunicação e, principalmente, economia.

- DOS LOCAIS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - Sede do Sebrae em Rondônia, localizado na Av. Campos Sales, Nº 3421 - Olaria, na Cidade de Porto Velho – RO, CEP: 76801-280. - Unidade Regional de Ariquemes – Av. Tancredo Neves,1730 – Setor Industrial – Ariquemes – RO CEP: 76.872-870 - Unidade Regional de Ji-Paraná - Rua Raimundo Alves de Abreu e Silva, 742 – Ji-Paraná – RO CEP: 76.900-020 - Unidade Regional de Cacoal – Av. Castelo Branco,17020 – Incra – Cacoal – RO CEP: 76.967-247 - Unidade Regional de Pimenta Bueno - Rua Fagundes Varela,361 – Centro – Pimenta Bueno – RO CEP: 76.870-970 - Unidade Regional de Vilhena - Rua Rony de Castro Pereira,4061 – Vilhena – RO CEP: 76.980-000 - Unidade Regional de Rolim de Moura – Avenida 25 de Agosto, nº 6172, Bairro Planalto - Rolim de Moura – RO CEP: 76.940-970 - Unidade Regional de Jaru - Rua João Batista, 3038 - Setor 1 - Jaru - RO CEP: 76.800-000

- ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - A CONTRATADA deverá apresentar relatórios sobre manutenções realizadas, com informações de data, equipamento e tipo de manutenção; - A substituição das peças durante a manutenção preventiva deverá ser previamente aprovada pelo gestor do contrato, devendo ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da autorização de substituição concedida pelo fiscal do contrato; - No caso de manutenção corretiva, a substituição deverá ocorrer pela CONTRATADA; - As manutenções preventivas que necessitarem parar os serviços de telefonia, deverão ocorrer fora do horário de expediente do Sebrae em Rondônia e deverão ser previamente agendadas com o gestor do contrato que providenciará autorização para entrada nos dias e horários previamente acordados, sendo que para a autorização a contratada deverá obrigatoriamente informar o nome e o RG dos funcionários que irão executar o serviço; - Para adentrar as instalações do Sebrae em Rondônia os funcionários da contratada deverão portar documento de identificação e crachá da empresa; - Os funcionários da contratada deverão estar equipados com ferramentas adequadas e EPI’S necessários à realização do serviço;

- OUTRAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES - COMPETE A CONTRATADA - Observar todas as condições e requisitos constantes neste termo de referência, e ainda: - Notificar o Sebrae em Rondônia, por escrito, sobre quaisquer fatos que possam pôr em risco a execução do presente objeto; - A CONTRATADA é responsável por todas as despesas de deslocamento e custa de viagens para prestação de serviço; - Providenciar um canal de abertura de chamados, de modo que os serviços de manutenção corretiva sejam solicitados via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat no regime 24x7 (vinte e quatro horas, sete dias por semana) com atendimento, em no máximo, 04 (quatro) horas; - Respeitar as normas e políticas de segurança do Sebrae em Rondônia; - Fornece ao Sebrae em Rondônia, as certidões negativas de regularidade fiscal, que deverão estar em seus prazos de validade e acompanhada de suas respectivas autenticações, que serão obtidas nos sítios que as emitiram; - Prestar os serviços ficando a seu encargo todas as despesas diretas e indiretas, mesmo as que porventura não tenham sido consideradas na carta proposta, que sejam decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus ao Sebrae em Rondônia, observando sempre os critérios dos serviços a serem prestados; - Responder pelos danos causados diretamente ao Sebrae em Rondônia ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento do Sebrae em Rondônia; - Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e, inclusive, às recomendações aceitas pela boa técnica, de forma meticulosa e constante, mantendo-se sempre em adequado padrão de qualidade; - Disponibilizar mão de obra especializada para realização dos serviços e responsabilizar-se por quaisquer acidentes que possam ser vítimas seus empregados e prepostos durante a prestação do serviço, devendo adotar as providencias que, a respeito, exigir a legislação em vigor; - Não subcontratar total ou parcialmente a realização do objeto deste termo de referência; - Solicitar junto a UTIC, autorização para que os técnicos, encarregados na execução dos serviços pela contratada, possam ter acesso a áreas restritas da Instituição, mediante o acompanhamento de um colaborador do Sebrae em Rondônia. - COMPETE AO SEBRAE EM RONDÔNIA - Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este termo de referência, em particular no que se refere aos níveis de serviço e sanções administrativas, se houverem; - Prestar as informações e esclarecimentos relativos ao objeto desta contratação que venham ser solicitados pelo preposto designado pela licitante; - Acompanhar a prestação dos serviços e execução do contrato por meio de empregado a ser designado como gestor do contrato; - Dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços por intermédio do gestor do contrato, que de tudo dará ciência ao Sebrae em Rondônia; - Efetuar o pagamento dos serviços de acordo com as condições contratuais;

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: - As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta dos recursos orçamentários do SEBRAE/RO, estando classificados: Projeto/Atividade: Gestão da Tecnologia da Informação Ação: Administração da Infraestrutura e Segurança Fonte de recurso: Contribuição Social Ordinária - CSO Unidade: UTIC

- FORMA DE PAGAMENTO: - A CONTRATADA deverá emitir Nota Fiscal entre o 1º (primeiro) e 15º (décimo quinto) dia útil subsequente do mês de execução dos serviços; - Pela prestação dos serviços, objeto do presente termo de referência, o Sebrae em Rondônia pagará o valor acordado a CONTRATADA, por meio de fatura mensal expedida pela empresa, no prazo de até 10 (dez) dias após a apresentação de fatura com detalhamento do objeto a que se refere e acompanhada do relatório de manutenção mensal; - Do valor contratual serão deduzidos os descontos previstos em Lei; - É condição para o recebimento dos créditos decorrentes da prestação dos serviços, a CONTRATADA apresentar juntamente com as notas fiscais as Certidões que comprovem sua regularidade fiscal relativa ao INSS, FGTS, Municipais, Estaduais, Federais e Trabalhistas, acompanhadas de suas respectivas autenticações.

- VIGÊNCIA - O contrato gerado após a licitação, advindo deste termo de referência poderá ter a vigência por 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir data de sua assinatura pelas partes, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, de acordo com o Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema Sebrae.

- DISPOSIÇÕES GERAIS - É vedada a subcontratação total ou parcial do serviço, sem expressa anuência do Sebrae em Rondônia. Assim como, não serão admitidos consórcio, associações, cessões ou transferências, fusões, cisões ou incorporações, para a execução dos serviços relativos a esta contratação. - A CONTRATADA responderá ainda, civil e criminalmente, por danos causados a terceiros, consoante o que determina o artigo 186 e 187 do Novo Código Civil Brasileiro; - Caso julgue necessário, o proponente poderá realizar, as suas expensas, visita técnica no local de instalação, de segunda a sexta-feira em horário comercial, para eximir dúvidas referentes aos serviços descritos neste termo de referência;

- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 12.1. Para fins de habilitação da qualificação técnica, a licitante deverá apresentar: 12.1.1. Apresentar atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante executou com qualidade e presteza o(s) objeto(s) ora licitado(s), comprovando aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características e quantidades com o(s) objeto(s) desta licitação, podendo para tanto, ser apresentado cópia(s) de(as) nota(s) fiscal(is) de venda(s), no intuito de comprovação dos quantitativos do(s) mesmo(s). O atestado deverá ser datado e assinado e deverá conter informações que permitam a identificação correta do contratante e do fornecedor, tais como: a) Nome, CNPJ e endereço do emitente do documento; b) Nome, CNPJ e endereço da empresa que forneceu ao emitente; e c) Identificação do signatário (nome, cargo ou função que exerce junto à emitente). 12.1.2. Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos documentos de capacitação técnica apurada pela CPL, mediante simples conferência ou diligência, implicará na inabilitação da respectiva licitante.

Felype Oliveira Guimarães

Analista Técnico - UTIC