TERMO DE REFERÊNCIA

UNIDADE SOLICITANTE: UTIC

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: FELYPE OLIVEIRA GUIMARÃES

- OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Contratação de serviço especializado no fornecimento de solução de appliance de firewall de última geração para a sede do SEBRAE/RO e suas unidades regionais. Contemplando todos os procedimentos necessários para entrega, bem como garantia, instalação, configuração e operação conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste termo de referência.

- JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO: Considerando o crescimento da rede de dados do SEBRAE/RO, com o aumento no número de usuários dos recursos de TIC da instituição, a implantação de novos serviços em nossa infraestrutura e a necessidade de evolução tecnológica com mais rapidez e segurança. Fica evidente a necessidade de uma nova contratação, contemplando equipamentos como firewalls mais modernos, equipamentos que possam garantir a segurança corporativa e atender as demandas atuais. Após o incidente de cyber segurança ocorrido no sistema Sebrae em março de 2022, percebeu-se ainda mais a importância de manter um ambiente seguro contra-ataques. Nossos serviços de segurança ajudaram que o SEBRAE/RO não tivessem suas atividades paralisadas. Ficando evidente a importância de se manter o serviço de segurança. A atual solução de segurança de rede (firewall) é 2019 está tecnologicamente defasada com limitações impostas pelo tempo e o surgimento de novas soluções. A Unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação – UTIC vem atuando de forma alinhada aos objetivos, proporcionando os meios mais adequados para garantir a fluidez da informação e garantindo a segurança da informação. É premissa que tudo seja proporcionado dentro de uma adequada ótica de custos.

- DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: - Contratação de serviço de firewall com operação e monitoramento por 36 meses Solução de Segurança. ITEM; ESPECIFICAÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE (A); PREÇO MENSAL (B); PREÇO TOTAL MENSAL C=BxA; PREÇO TOTAL Cx36. 01; Solução de Segurança NGFW/SD-WAN em HÁ-highavailability (Appliance físico), com serviço de gerenciado de segurança. Serviço de instalação, ativação, configuração e operação dos equipamentos.; UN; 02; R$; R$; R$. A CONTRATADA deverá utilizar e ser capaz de administrar, operar, sustentar e apresentar melhorias da solução de segurança de perímetro NGFW/SD-WAN. A CONTRATADA deverá fornecer 1 cluster, ou seja, dois appliances de NGFW em HA alta disponibilidade. Especificações mínimas do equipamento no ANEXO A do termo de referência. RECURSOS DE SEGURANÇA. DESCRIÇÃO DO LOTE; QTDE; TIPO. Solução de Segurança NGFW/SD-WAN em HA - high availability (físico), com serviço de gerenciado de segurança. Serviço de instalação, ativação, configuração e operação dos equipamentos.; 02; Appliances e Serviço. - CARACTERISTICAS GERAIS DO FIREWALL - A solução deve consistir em plataforma de proteção de rede baseada em appliance físico com funcionalidades de Next Generation Firewall (NGFW) e SD-WAN, não sendo permitido appliances virtuais ou solução open source (produto montado); - Os appliances fornecidos devem ser novos, de primeiro uso, e com licenciamento ativo durante toda a vigência do contrato; - Por funcionalidades de NGFW entende-se: reconhecimento de aplicações, prevenção de ameaças, identificação de usuários e controle granular de permissões; - Por funcionalidades de SD-WAN entende-se: roteamento inteligente, uso do melhor link por aplicação, abstração do tráfego em relação aos circuitos físicos e controle do tráfego por aplicação; - As funcionalidades de segurança e SD-WAN que compõem a solução podem funcionar em múltiplos appliances desde que obedeçam a todos os requisitos desta especificação, acompanhem os mesmos termos de garantia, atualizações e manutenção, e suportem gerenciamento centralizado; - A plataforma deve ser otimizada para análise de conteúdo de aplicações em camada 7; - Todos os equipamentos fornecidos não devem ultrapassar a medida máxima de 1U cada equipamento; - Deve permitir que novas assinaturas entrem em modo “hold”, de forma que mitigue possíveis problemas de falso-positivo; - O gerenciamento da solução deve suportar acesso via SSH, cliente ou WEB (HTTPS) e API aberta; - A solução deve permitir o gerenciamento tanto via interface Web ou cliente, como também via SSH; - Os dispositivos de proteção de rede devem possuir suporte a Vlans; - Os dispositivos de proteção de rede devem possuir suporte a roteamento multicast (PIM-SM e PIM- DM); - Deve suportar BGP, OSPF, RIP e roteamento estático; - Os dispositivos de proteção de rede devem possuir suporte a DHCP Relay; - Os dispositivos de proteção de rede devem possuir suporte a DHCP Server; - Os dispositivos de proteção de rede devem suportar sub-interfaces ethernet logicas; - Deve suportar NAT dinâmico (Many-to-Many); - Deve suportar NAT estático (1-to-1); - Deve suportar Tradução de porta (PAT); - Deve suportar NAT de Origem; - Deve suportar NAT de Destino; - Deve suportar NAT de Origem e NAT de Destino simultaneamente; - Deve implementar Network Prefix Translation (NPTv6) ou NAT66, prevenindo problemas de roteamento assimétrico; - Deve suportar NAT64; - Deve implementar o protocolo ECMP; - Deve permitir monitorar via SNMP o uso de CPU, memória, espaço em disco, VPN, situação do cluster e violações de segurança; - Enviar log para sistemas de monitoração externos; - Deve haver a opção de enviar logs para os sistemas de monitoração externos via protocolo SSL; - Deve permitir criar regras de automação, definindo ações para eventos previamente determinados; - Dentre as possibilidades para iniciar regras de automação, deve suportar webhooks, IOCs, logs pré-definidos e agendamento; - Como ação para as regras de automação, deve suportar: execução de scripts, envio de e- mails, webhooks e execução de lambda/functions; - Deve possuir conectores para diversas nuvens públicas e privadas, tais como: AWS, Azure, GCP, Vmware ESXi, NSX, ACI e OpenStack; - Deve possuir conectores para Kubernetes e soluções de NAC, MDM/endpoint; - Deve suportar threat feeds, tais como: listas de hashes, Ips e nomes; - Proteção anti-spoofing; - Deve suportar Modo Sniffer, para inspeção via porta espelhada do tráfego de dados da rede; - Deve suportar Modo Camada – 2 (L2), para inspeção de dados em linha e visibilidade do tráfego; - Deve suportar Modo Camada – 3 (L3), para inspeção de dados em linha e visibilidade do tráfego; - Suporte a configuração de alta disponibilidade Ativo/Passivo e Ativo/Ativo: Em modo layer 3; - A configuração em alta disponibilidade deve sincronizar: sessões, configurações, incluindo, mas não limitado as políticas de Firewall, NAT, QOS e objetos de rede; - A configuração em alta disponibilidade deve sincronizar: Associações de Segurança das VPNs e tabela FIB; - O HA (modo de Alta-Disponibilidade) deve possibilitar monitoração de falha de link; - Deve possuir suporte a criação de sistemas virtuais (VDOMs) no mesmo appliance; - Deve permitir a criação de administradores independentes, para cada um dos sistemas virtuais existentes, de maneira a possibilitar a criação de contextos virtuais que podem ser administrados por equipes distintas; - Controle, inspeção e descriptografia de SSL para tráfego de Saída (Outbound), devendo suportar o controle dos certificados individualmente dentro de cada sistema virtual, ou seja, isolamento das operações de adição, remoção e utilização dos certificados diretamente nos sistemas virtuais (contextos); - Não serão aceitas soluções baseadas em PCs de uso geral. Todos os equipamentos a serem fornecidos deverão ser do mesmo fabricante para assegurar a padronização e compatibilidade funcional de todos os recursos; - Os equipamentos devem ser novos, ou seja, de primeiro uso, de um mesmo fabricante. Na data da proposta, nenhum dos modelos ofertados poderão estar listados no site do fabricante em listas de end-of-life e end-of-sale. - CONTROLE DE POLÍTICAS DE FIREWALL - Deverá suportar controles por zonas de segurança; - Deverá suportar controles de políticas por porta e protocolo; - Deverá suportar controles de políticas por aplicações, grupos estáticos de aplicações e grupos dinâmicos de aplicações; - Controle de políticas por usuários, grupos de usuários, IPs, redes e zonas de segurança; - Controle de políticas por código de País (Por exemplo: BR, US, UK, RU); - Controle, inspeção e descriptografia de SSL por política para tráfego de saída (Outbound); - Deve descriptografar tráfego outbound em conexões negociadas com TLS 1.2; - Deve permitir o bloqueio de arquivo por sua extensão e possibilitar a correta identificação do arquivo por seu tipo mesmo quando sua extensão for renomeada; - Suporte a objetos e regras IPV6; - Suporte a objetos e regras multicast; - Suportar a atribuição de agendamento das políticas com o objetivo de habilitar e desabilitar políticas em horários pré-definidos automaticamente. - CONTROLE DE APLICAÇÕES: - Os dispositivos de proteção de rede deverão possuir a capacidade de reconhecer aplicações, independente de porta e protocolo; - Deve ser possível a liberação e bloqueio somente de aplicações sem a necessidade de liberação de portas e protocolos; - Reconhecer pelo menos 4500 aplicações diferentes, incluindo, mas não limitado: a tráfego relacionado a peer-to-peer, redes sociais, acesso remoto, update de software, protocolos de rede, voip, áudio, vídeo, proxy, mensageiros instantâneos, compartilhamento de arquivos, e-mail; - Reconhecer pelo menos as seguintes aplicações: bittorrent, gnutella, skype, facebook, tiktok,linked-in, twitter, citrix, logmein, teamviewer, ms-rdp, vnc, gmail, youtube, http-proxy, http-tunnel, face- book chat, gmail chat, whatsapp, 4shared, dropbox, google drive, skydrive, db2, mysql, oracle, active direc- tory, kerberos, ldap, radius, itunes, dhcp, ftp, dns, wins, msrpc, ntp, snmp, rpc over http, gotomeeting, webex, evernote, google-docs; - Deve inspecionar o payload de pacote de dados com o objetivo de detectar assinaturas de aplicações conhecidas pelo fabricante independente de porta e protocolo; - Identificar o uso de táticas evasivas, ou seja, deve ter a capacidade de visualizar e controlar as aplicações e os ataques que utilizam táticas evasivas via comunicações criptografadas, tais como Skype e utilização da rede Tor; - Para tráfego criptografado SSL, deve descriptografar pacotes a fim de possibilitar a leitura de payload para checagem de assinaturas de aplicações conhecidas pelo fabricante; - Deve realizar decodificação de protocolos com o objetivo de detectar aplicações encapsuladas dentro do protocolo e validar se o tráfego corresponde com a especificação do protocolo. A decodificação de protocolo também deve identificar funcionalidades especificas dentro de uma aplicação; - Identificar o uso de táticas evasivas via comunicações criptografadas; - Atualizar a base de assinaturas de aplicações automaticamente; - Os dispositivos de proteção de rede devem possuir a capacidade de identificar o usuário de rede com integração ao Microsoft Active Directory, sem a necessidade de instalação de agente no Domain Controller, nem nas estações dos usuários; - A integração de com o Microsoft Active Directory para controle de aplicação deve acontecer nativamente via o appliances de firewalls, sem a necessidade de instalação de nenhum modulo apartado do appliance; - Deve ser possível adicionar controle de aplicações em múltiplas regras de segurança do dispositivo, ou seja, não se limitando somente a possibilidade de habilitar controle de aplicações em algumas regras; - Deve suportar vários métodos de identificação e classificação das aplicações, por pelo me- nos checagem de assinaturas e decodificação de protocolos; - Permitir nativamente a criação de assinaturas personalizadas para reconhecimento de aplicações proprietárias na própria interface gráfica da solução, sem a necessidade de ação do fabricante; - O fabricante deve permitir a solicitação de inclusão de aplicações na base de assinaturas de aplicações; - Deve alertar o usuário quando uma aplicação for bloqueada; - Deve possibilitar a diferenciação de tráfegos Peer2Peer (Bittorrent, emule, etc) possuindo granularidade de controle/políticas para os mesmos; - Deve possibilitar a diferenciação de tráfegos de Instant Messaging (AIM, Hangouts, Facebook Chat, etc) possuindo granularidade de controle/políticas para os mesmos; - Deve possibilitar a diferenciação e controle de partes das aplicações como por exemplo permitir o Hangouts e bloquear a chamada de vídeo; - Deve possibilitar a diferenciação de aplicações Proxies, possuindo granularidade de controle/políticas para os mesmos; - Deve ser possível a criação de grupos dinâmicos de aplicações baseados em características das aplicações como: tecnologia utilizada nas aplicações (Client-Server, Browse Based, Network Protocol, etc); - Deve ser possível a criação de grupos dinâmicos de aplicações baseados em características das aplicações como: nível de risco da aplicação e categoria da aplicação; - Deve ser possível a criação de grupos estáticos de aplicações baseados em características das aplicações como: Categoria da aplicação. - PREVENÇÃO DE AMEAÇAS - Para proteção do ambiente contra-ataques, os dispositivos de proteção devem possuir módulo de IPS, Antivírus e Anti-Spyware integrados no próprio appliance de firewall; - Deve incluir assinaturas de prevenção de intrusão (IPS) e bloqueio de arquivos maliciosos (Antivírus e Anti-Spyware); - Deve sincronizar as assinaturas de IPS, Antivírus, Anti-Spyware quando implementado em alta disponibilidade; - Deve implementar os seguintes tipos de ações para ameaças detectadas pelo IPS: permitir, permitir e gerar log, bloquear e quarentenar IP do atacante por um intervalo de tempo; - As assinaturas devem poder ser ativadas ou desativadas, ou ainda habilitadas apenas em modo de monitoração; - Deve ser possível a criação de políticas por usuários, grupos de usuários, IPs, redes ou zonas de segurança; - Exceções por IP de origem ou de destino devem ser possíveis nas regras ou assinatura a assinatura; - Deve suportar granularidade nas políticas de IPS, Antivírus e Anti-Spyware, possibilitando a criação de diferentes políticas por zona de segurança, endereço de origem, endereço de destino, serviço e a combinação de todos esses itens; - Deve permitir o bloqueio de vulnerabilidades; - Deve permitir o bloqueio de exploits conhecidos; - Deve incluir proteção contra-ataques de negação de serviços; - Deverá possuir os seguintes mecanismos de inspeção de IPS: - Análise de padrões de estado de conexões; - Análise de decodificação de protocolo; - Análise para detecção de anomalias de protocolo; - Análise heurística; - IP Defragmentation; - Remontagem de pacotes de TCP; - Bloqueio de pacotes malformados. - Ser imune e capaz de impedir ataques básicos como: Syn flood, ICMP flood, UDP flood, etc; - Detectar e bloquear a origem de portscans; - Bloquear ataques efetuados por worms conhecidos; - Possuir assinaturas específicas para a mitigação de ataques DoS e DDoS; - Possuir assinaturas para bloqueio de ataques de buffer overflow; - Deverá possibilitar a criação de assinaturas customizadas pela interface gráfica do produto; - Deve permitir usar operadores de negação na criação de assinaturas customizadas de IPS ou anti-spyware, permitindo a criação de exceções com granularidade nas configurações; - Permitir o bloqueio de vírus e spywares em, pelo menos, os seguintes protocolos: HTTP, FTP, SMB, SMTP e POP3; - Identificar e bloquear comunicação com botnets; - Registrar na console de monitoração as seguintes informações sobre ameaças identifica- das: o nome da assinatura ou do ataque, aplicação, usuário, origem e o destino da comunicação, além da ação tomada pelo dispositivo; - Deve possuir a função de proteção a resolução de endereços via DNS, identificando requisições de resolução de nome para domínios maliciosos de botnets conhecidas; - Os eventos devem identificar o país de onde partiu a ameaça; - Deve incluir proteção contra vírus em conteúdo HTML e javascript, software espião (spyware) e worms; - Possuir proteção contra downloads involuntários usando HTTP de arquivos executáveis e maliciosos; - Deve ser possível a configuração de diferentes políticas de controle de ameaças e ataques baseado em políticas do firewall considerando usuários, grupos de usuários, origem, destino, zonas de segurança, etc, ou seja, cada política de firewall poderá ter uma configuração diferente de IPS, sendo essas políticas por Usuários, Grupos de usuário, origem, destino, zonas de segurança. - Deve ser capaz de mitigar ameaças avançadas persistentes (APT), através de análises dinâmicas para identificação de malwares desconhecidos; - A solução de sandbox deve ser capaz de criar assinaturas e ainda inclui-las na base de antivírus do firewall, prevenindo a reincidência do ataque; - A solução de sandbox deve ser capaz de incluir no firewall as URLs identificadas como origens de tais ameaças desconhecidas (black list), impedindo que esses endereços sejam acessados pelos usuários de rede novamente; - Dentre as análises efetuadas, a solução deve suportar antivírus, query na nuvem, emulação de código, sandboxing e verificação de call-back; - A solução deve analisar o comportamento de arquivos suspeitos em um ambiente controlado; - FILTRO DE URLs - Permite especificar política por tempo, ou seja, a definição de regras para um determinado horário ou período (dia, mês, ano, dia da semana e hora); - Deve ser possível a criação de políticas por grupos de usuários, IPs, redes ou zonas de segurança; - Deve possuir a capacidade de criação de políticas baseadas na visibilidade e controle de quem está utilizando quais URLs através da integração com serviços de diretório, Active Directory e base de dados local; - A identificação pela base do Active Directory deve permitir SSO, de forma que os usuários não precisem logar novamente na rede para navegar pelo firewall; - Suportar a capacidade de criação de políticas baseadas no controle por URL e categoria de URL; - Suportar proxy explícito; - Suportar a criação de limites diários de tempo e banda consumida por categoria; - Possuir pelo menos 60 categorias de URLs; - Deve possuir a função de exclusão de URLs do bloqueio; - Permitir a customização de página de bloqueio; - ANÁLISE DE MALWARES MODERNOS - Devido aos Malwares hoje em dia serem muito dinâmicos e um antivírus comum reativo não ser capaz de detectar os mesmos com a mesma velocidade que suas variações são criadas, a solução ofertada dever possuir funcionalidades para análise de Malwares não conhecidos incluídas na própria ferramenta ou entregue com composição com outro fabricante; - O dispositivo de proteção deve ser capaz de enviar arquivos trafegados de forma automática para análise "In Cloud" ou local, onde o arquivo será executado e simulado em ambiente controlado; - Selecionar através de políticas granulares quais tipos de arquivos sofrerão esta análise incluindo, mas não limitado a: endereço IP de origem/destino, usuário/grupo do AD/LDAP, aplicação, porta, URL/categoria de URL de destino, tipo de arquivo e todas estas opções simultaneamente; - Deve possuir a capacidade de diferenciar arquivos analisados em pelo menos três categorias: malicioso, não malicioso e arquivos não maliciosos, mas com características indesejáveis como softwares que deixa o sistema operacional lento, que alteram parâmetros do sistema, etc.; - Suportar a análise com pelo menos 100 (cem) tipos de comportamentos maliciosos para a análise da ameaça não conhecida; - Suportar a análise de arquivos maliciosos em ambiente controlado com, no mínimo, sistema operacional Windows 10 (32 bits) e (64 bits); - Deve suportar a monitoração de arquivos trafegados na internet (HTTPs, FTP, HTTP, SMTP) como também arquivos trafegados internamente entre servidores de arquivos usando SMB em todos os modos de implementação: sniffer, transparente e L3; - A solução deve possuir a capacidade de analisar em sandbox links (http e https) presentes no corpo de e-mails trafegados em SMTP e POP3. Deve ser gerado um relatório caso a abertura do link pela sandbox o identifique como site hospedeiro de exploits; - Para ameaças trafegadas em protocolo SMTP e POP3, a solução deve ter a capacidade de mostrar nos relatórios o remetente, destinatário e assunto dos e-mails permitindo identificação ágil do usuário vítima do ataque; - O sistema de análise “In Cloud” ou local deve prover informações sobre as ações do Malware na máquina infectada, informações sobre quais aplicações são utilizadas para causar/propagar a infecção, detectar aplicações não confiáveis utilizadas pelo Malware, gerar assinaturas de Antivírus e Anti- spyware automaticamente, definir URLs não confiáveis utilizadas pelo novo Malware e prover informações sobre o usuário infectado (seu endereço ip e seu login de rede); - O sistema automático de análise "In Cloud" ou local deve emitir relatório com identificação de quais soluções de antivírus existentes no mercado possuem assinaturas para bloquear o malware; - Deve permitir exportar o resultado das análises de malwares de dia Zero em PDF e CSV a partir da própria interface de gerência; - Deve permitir o download dos malwares identificados a partir da própria interface de gerência; - Deve permitir visualizar os resultados das análises de malwares de dia zero nos diferentes sistemas operacionais suportados; - Deve permitir informar ao fabricante quanto a suspeita de ocorrências de falso-positivo e falso-negativo na análise de malwares de dia Zero a partir da própria interface de gerência. - Caso a solução seja fornecida em appliance local, deve possuir, no mínimo, 10 ambientes controlados (sandbox) independentes para execução simultânea de arquivos suspeitos; - Caso seja necessário licenças de sistemas operacional e softwares para execução de arquivos no ambiente controlado (sandbox), as mesmas devem ser fornecidas em sua totalidade, sem custos adicionais para a contratante; - Suportar a análise de arquivos executáveis, DLLs, ZIP e criptografados em SSL no ambiente controlado; - Suportar a análise de arquivos do pacote office (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx), arquivos java (.jar e class) e Android APKs no ambiente controlado; - Deve atualizar a base com assinaturas para bloqueio dos malwares identificados em sandbox com frequência mínima de 15 minutos - Permitir o envio de arquivos para análise no ambiente controlado via de forma automática via API. - IDENTIFICAÇÃO DE USUÁRIOS - Deve incluir a capacidade de criação de políticas baseadas na visibilidade e controle de quem está utilizando quais aplicações através da integração com serviços de diretório, autenticação via LDAP, Active Directory, E-Directory e base de dados local; - Deve possuir integração com Microsoft Active Directory para identificação de usuários e grupos permitindo granularidade de controle/políticas baseadas em usuários e grupos de usuários; - Deve possuir integração com Microsoft Active Directory para identificação de usuários e grupos permitindo granularidade de controle/políticas baseadas em usuários e grupos de usuários, suportando single sign-on. Essa funcionalidade não deve possuir limites licenciados de usuários; - Deve possuir integração com Radius para identificação de usuários e grupos permitindo granularidade de controle/políticas baseadas em usuários e grupos de usuários; - Deve possuir integração com LDAP para identificação de usuários e grupos permitindo granularidade de controle/políticas baseadas em Usuários e Grupos de usuários; - Deve permitir o controle, sem instalação de cliente de software, em equipamentos que solicitem saída a internet para que antes de iniciar a navegação, expanda-se um portal de autenticação residente no firewall (Captive Portal); - Deve possuir suporte a identificação de múltiplos usuários conectados em um mesmo endereço IP, permitindo visibilidade e controle granular por usuário sobre o uso das aplicações que estão nestes serviços; - Deve implementar a criação de grupos customizados de usuários no firewall, baseado em atributos do LDAP/AD; - FILTRO DE DADOS - Permitir identificar e opcionalmente prevenir a transferência de vários tipos de arquivos (MS Office, PDF, etc) identificados sobre aplicações; - Suportar identificação de arquivos compactados ou a aplicação de políticas sobre o conteúdo desses tipos de arquivos; - Suportar a identificação de arquivos criptografados e a aplicação de políticas sobre o conteúdo desses tipos de arquivos; - Permitir identificar e opcionalmente prevenir a transferência de informações sensíveis, incluindo, mas não limitado a número de cartão de crédito, possibilitando a criação de novos tipos de dados via expressão regular. - Geolocalização: - Suportar a criação de políticas por geolocalização, permitindo o tráfego de determinado País/Países sejam bloqueados; - Deve possibilitar a visualização dos países de origem e destino nos logs dos acessos; - DEVE PERMITIR VPN: - Suportar VPN Site-to-Site e Cliente-To-Site; - Suportar IPSec VPN; - Suportar SSL VPN; - A VPN IPSEC deve suportar: - 3DES; - A VPN IPSEc deve suportar Autenticação MD5 e SHA-1; - A VPN IPSEc deve suportar Diffie-Hellman Group 1, Group 2, Group 5 e Group 14; - A VPN IPSEc deve suportar Algoritmo Internet Key Exchange (IKEv1 e v2); - A VPN IPSEc deve suportar AES 128, 192 e 256 (Advanced Encryption Standard); - A VPN IPSEc deve suportar Autenticação via certificado IKE PKI; - Deve possuir interoperabilidade com os seguintes fabricantes: Cisco, Check Point, Juniper, Fortinet, SonicWall; - A VPN SSL deve suportar o usuário realizar a conexão por meio de cliente instalado no sistema operacional do equipamento ou por meio de interface WEB; - A funcionalidades de VPN SSL devem ser atendidas com ou sem o uso de agente; - Deve permitir que todo o tráfego dos usuários remotos de VPN seja escoado para dentro do túnel de VPN, impedindo comunicação direta com dispositivos locais como proxies; - Atribuição de DNS nos clientes remotos de VPN; - Dever permitir criar políticas de controle de aplicações, IPS, Antivírus, Antipyware e filtro de URL para tráfego dos clientes remotos conectados na VPN SSL; - Suportar autenticação via AD/LDAP, certificado e base de usuários local; - Suportar leitura e verificação de CRL (certificate revocation list); - Permitir a aplicação de políticas de segurança e visibilidade para as aplicações que circulam dentro dos túneis SSL; - Deverá manter uma conexão segura com o portal durante a sessão; - O agente de VPN SSL ou IPSEC client-to-site deve ser compatível com pelo menos: Windows 7 (32 e 64 bits), Windows 8/8.1 (32 e 64 bit), Windows 10 (32 e 64 bit) e Mac OS X (v10.14 ou superior). - Deve suportar a autenticação e autorização de usuários para acesso VPN; - Acesso a VPN deve possuir Multi-Factor Authentication (MFA) ou Two-factor Authentication (2FA); - Para o acesso VPN com MFA, deve ser considerado 200 (duzentas) contas de usuários do AD; - A solução deve permitir tokens gerados através de aplicativo mobile para autenticação no acesso VPN client-to-site; - DEVE PERMITIR SD-WAN: - A solução deve prover recursos de roteamento inteligente, definindo, mediante regras pré-estabelecidas, o melhor caminho a ser tomado para uma aplicação; - A solução deverá ser capaz de monitorar e identificar falhas mediante a associação de health check, permitindo testes de resposta por ping ou http; - Deverá ser permitida a criação de políticas de roteamento com base nos seguintes critérios: latência, jitter, perda de pacote, banda ocupada ou todos ao mesmo tempo; - A solução deve permitir a definição do roteamento para cada aplicação; - Deve permitir balanceamento de pacotes de uma mesma sessão; - Diversas formas de escolha do link devem estar presentes, incluindo: melhor link, menor custo e todos os links abaixo do threshold definido (estatísticas dos links); - Deve possibilitar a definição do link de saída para uma aplicação específica; - Deve implementar balanceamento de link por hash do IP de origem; - Deve implementar balanceamento de link por hash do IP de origem e destino; - Deve implementar balanceamento de link por peso. Nesta opção deve ser possível definir o percentual de tráfego que será escoado por cada um dos links. Deve suportar o balanceamento de, no mínimo, quatro links; - Deve implementar balanceamento de links sem a necessidade de criação de zonas ou uso de instâncias virtuais; - A solução de SD-WAN deve possuir suporte a Policy based routing ou policy based forwar- ding; - Para IPv4, deve suportar roteamento estático e dinâmico (BGP); - Com a finalidade de controlar aplicações e tráfego cujo consumo possa ser excessivo, (como youtube, Facebook, etc), impactando no bom uso das aplicações de negócio, se requer que a solução, além de poder permitir ou negar esse tipo de aplicações, deve ter a capacidade de controlá-las por políticas de shaping. Dentre as tratativas possíveis, a solução deve contemplar: - Suportar a criação de políticas de QoS e Traffic Shaping por endereço de origem; - Suportar a criação de políticas de QoS e Traffic Shaping por endereço de destino; - Suportar a criação de políticas de QoS e Traffic Shaping por usuário e grupo; - Suportar a criação de políticas de QoS e Traffic Shaping por aplicações; - Suportar a criação de políticas de QoS e Traffic Shaping por porta; - QoS deve possibilitar a definição de tráfego com banda garantida. Ex: banda mínima disponível para aplicações de negócio; - QoS deve possibilitar a definição de tráfego com banda máxima. Ex: banda máxima permitida para aplicações do tipo best-effort/não corporativas, tais como Youtube, Facebook etc; - Deve ainda possibilitar a marcação de DSCP, a fim de que essa informação possa ser utilizada ao longo do backbone para fins de reserva de banda; - QoS deve possibilitar a definição de fila de prioridade; - Além de possibilitar a definição de banda máxima e garantida por aplicação, deve também suportar o match em categorias de URL, IPs de origem e destino, logins e portas; - A capacidade de agendar intervalos de tempo onde as políticas de shaping/QoS serão válidas é mandatória. Ex: regra de controle de banda mais permissivas durante o horário de almoço; - Uma vez que o tráfego é identificado, as políticas de shaping/QoS podem ser compartilhadas à todos os acessos que fizerem match na regra ou por IP. Ex: 10 Mbps de banda garantida por IP ou para todos os IPs que fizerem match na regra; - Deve possibilitar a definição de bandas distintas para download e upload; - A solução de SD-WAN deve prover estatísticas em tempo real a respeito da ocupação de banda (upload e download) e performance do health check (packet loss, jitter e latência); - A solução de SD-WAN deve suportar IPv6; - Deve suportar o recurso de duplicação de pacotes, para mitigar cenários onde todos os links apresentam perda moderada; - Deve suportar recurso que permite correções de erro na transmissão; - As funcionalidades de SD-WAN podem ser fornecidas no NGFW ofertado ou em uma solução à parte, na mesma quantidade de equipamentos definida para os firewalls; - Em caso de composição de solução, a solução de SD-WAN deverá suportar tráfego com- patível com a capacidade do equipamento de firewall; - SOLUÇÃO DE LOGS - Possuir capacidade de receber ao menos 10 GB diários de logs; - A solução de logs deverá ser entregue como virtual appliance e deve ser compatível/homologado para Acropolis Hypervisor; - O gerenciamento da solução deve suportar acesso via SSH, cliente ou WEB (HTTPS) e API aberta; - Deve ser do mesmo fabricante dos firewalls ofertados; - Permitir substituir o certificado de fábrica no acesso HTTPS a gerência do firewall como possibilidade de uso de certificado criado localmente na própria solução ou importado de fonte externa; caso haja a necessidade de instalação de cliente para administração da solução, o mesmo deve ser com- patível com sistemas operacionais Windows e Linux; o gerenciamento deve permitir/possuir: - Monitoração de logs; - ferramentas de investigação de logs que permitam filtros diversos; - Deve permitir a criação de eventos customizados, baseados em logs, que permitam à solução realizar automações variadas; - Acesso concorrente de administradores; - Mostrar ao administrador do firewall a hora e data do último login e tentativas de login com falha para acessos a partir da interface gráfica e CLI. - Possuir um mecanismo de busca por comandos no gerenciamento via SSH, facilitando a localização de comandos; - Definição de perfis de acesso à console, com permissões granulares como: acesso de escrita e leitura; - Autenticação integrada ao Microsoft Active Directory e servidor Radius; - Deve possibilitar a integração com outras soluções de SIEM de mercado (third-party SIEM vendors); - Geração de logs de auditoria detalhados, informando a configuração realizada, o administrador que a realizou e o horário da alteração; - Prover relatórios sobre aplicações, ameaças (IPS, Antivírus e Anti-Spware) e URLs acessadas, para melhor diagnóstico e resposta a incidentes; - Permitir a criação de dashboards customizados para visibilidades do tráfego de aplicativos, usuários, categorias de URL, ameaças identificadas pelo IPS e antivírus; - gerenciamento da solução deve possibilitar a coleta de estatísticas de todo o tráfego que passar pelos dispositivos de segurança; - Possuir mecanismo "Drill-Down" para navegação nos logs. Nas opções de "Drill-Down", deve ser possível identificar o usuário que fez determinado acesso; - Permitir que os logs e relatórios sejam rotacionados automaticamente baseados no tempo em que estão armazenados na solução, assim como no espaço em disco usado; - Permitir fazer o envio de logs para soluções externas de forma granular; - DEVE PERMITIR O MONITORAMENTO DE: - Situação do dispositivo/cluster; - Principais aplicações; - Principais aplicações por risco; - Administradores autenticados na gerência da plataforma de segurança; - Número de sessões simultâneas; - Uso de CPU; - Os seguintes relatórios/dashboards devem ser suportados: - Resumo gráfico de aplicações utilizadas; - Principais aplicações por utilização de banda; - Principais aplicações por taxa de transferência de bytes; - Visibilidade sobre eventos de IPS e antivírus; - Estatísticas de acesso de um usuário específico; - Estatísticas sobre a utilização da rede de forma geral; - Deve permitir a criação de relatórios personalizados; - Deve enviar os relatórios automaticamente para e-mails pré-definidos; - Deve possibilitar relatórios nos formatos PDF e HTML; - INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: - DA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO: - A Solução deve ser fornecida com os componentes necessários para sua completa instalação e o perfeito funcionamento da solução. - A CONTRATADA deverá disponibilizar os serviços de firewall e MFA para acesso a VPN a 200 (duzentas) contas de usuários do AD, no prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, contados da assinatura do contrato. - O prazo poderá ser prorrogado por até 30 dias mediante justificativa da CONTRATADA, a ser entregue antes de findar o prazo inicial. - A CONTRATADA deverá alocar um gerente de projeto para acompanhar e gerenciar toda a implementação do serviço; - O gerente de projeto deverá realizar as seguintes atividades: - Conduzir reunião inicial de planejamento; - Elaborar carta de projeto; - Elaborar planejamento das atividades, com previsão de datas; - Informar requisitos técnicos para ativação do serviço; - Realizar Status Report periódicos desde o start do projeto até o final da ativação; - DA OPERAÇÃO TÉCNICA: - O suporte técnico/operação deverá ser prestado 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato e o atendimento deverá ocorrer imediatamente após a abertura do chamado técnico, no qual deverá ser fornecido um número de registro de chamado técnico; - Consiste na operação das soluções ofertadas, a validação de configurações, aplicação de novas configurações, realização de atualizações de segurança, monitoramento proativo das soluções, atendimento das soluções, Health Check anuais; - O serviço de operação deverá ser composto de um monitoramento 24x7 de todos os appliances e modelos que compõem a oferta do serviço, monitorando no mínimo os seguintes parâmetros: - Disponibilidade de cada appliance; - Performance dos appliances; - Memoria; - CPU; - Uptime; - Data e horário dos alarmes. - Os logs dos monitoramentos devem ser armazenados por no mínimo 12 meses; - O monitoramento deve enviar e-mail em regime 24x7 para ocorrência de alarmes de severidade crítica e alta; - Os serviços gerenciados de segurança de firewall e MFA ofertados ao SEBRAE/RO devem ser executados por meio de 02 (dois) Centros de Operações de Segurança redundantes, próprios da CONTRATADA, sendo ambos obrigatoriamente no Brasil, de modo que a indisponibilidade de um deles não afete a prestação dos SERVIÇOS GERENCIADOS DE SEGURANÇA, e a no mínimo 300 (trezentos) km de distância geodésica uma da outra e em estados distintos. - Ambos os centros devem atender os mesmos requisitos mínimos, a saber: - Utilizar sistema de gerenciamento de CFTV, que viabilizem o rastreamento de pessoas dentro do ambiente da CONTRATADA, e cujas imagens possam ser recuperadas; - Filmar toda a área, mantendo as imagens armazenadas por, no mínimo, 90 (noventa) dias; - Efetuar registro de entrada e saída dos visitantes, com identificação individual, em todos os acessos ao Centro de Operações de Segurança; - Possuir solução de monitoramento de disponibilidade e desempenho. - O perímetro físico dos Centros de operações de Segurança deve ser equipado com sensor de intrusão e alarmes contra acesso indevido; - Ser vigiado de forma ininterrupta por segurança física especializada em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana e 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias por ano; - Ter controle de acesso físico com pelo menos 02 (dois) dos seguintes fatores de autenticação, a saber: cartão de identificação magnético, biometria de leitura digital ou análise de retina; - Funcionar em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana e 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias por ano; - Possuir registro de entrada e saída de pessoas, mantido por pelo menos 90 (noventa) dias. - Possuir sistemas redundantes para armazenamento de dados e alimentação de energia. - Possuir estrutura de armazenamento de dados que permita a manutenção dos registros dos eventos relacionados aos serviços contratados por, no mínimo, durante todo o período de vigência contratual. - Ter sistema de provimento ininterrupto de energia elétrica, composto por grupo gerador e UPSs do inglês Uninterruptible Power Supply, para garantir a transição entre o fornecimento normal da energia e o grupo gerador; - Ter componentes de segurança necessários para garantir a preservação dos dados em casos de incêndio e execução de plano de recuperação de catástrofes; - Não possuir campo físico visual externo das suas instalações, a fim de garantir que as informações exibidas em monitores, estejam inacessíveis a leituras e a capturas externas desautorizadas; - Possuir ambiente dedicado único e exclusivo para laboratório, onde seja possível reproduzir os incidentes e problemas da SEBRAE, sem que haja impacto na operação do Centro de Operações de Segurança e/ou da própria SEBRAE; - Possuir no Centro de Operações de Segurança processos consistentes e objetivos de monitoramento e detecção de ameaças, gestão de dispositivos, gestão de incidentes, inteligência de ameaças, investigação de ameaças e gestão de conformidade de segurança. - Possuir nativamente solução de SecOps para gerenciamento de incidentes de segurança da informação. - Deverá possuir processos implementados que garantam a segurança das normas ABNT NBR ISO/IEC 27001. Tal certificação deverá garantir controles rígidos e auditáveis de acesso físico e lógico às informações e monitoramento; Certificações. ABNT NBR ISO/IEC 27001. ABNT NBR ISO/IEC 20000. ABNT NBR ISO/IEC 9001. - DOS NÍVES MÍNIMOS DE SERVIÇO - Os Serviços de Garantia/Suporte do Fabricante deverá ser prestado para a solução adquirida e deverá ser acionado em caso de qualquer indisponibilidade da solução, troca de equipamento danificado e/ou falhas na solução, conforme os índices de criticidade abaixo: - Severidade 1 - (Alta): Sistema totalmente inoperante com impacto nas operações críticas de negócio; - Severidade 2 - (Média/Alta): Sistema parcialmente inoperante com impacto nas operações críticas de negócio; - Severidade 3 - (Média/Baixa): Sistema parcialmente inoperante sem impacto nas operações críticas de negócio; - Severidade 4 - (Baixa): Informacional, ajustes na configuração, dúvidas e/ou esclarecimentos; - Os tempos de início de atendimento e de solução após início do atendimento devem obedecer a tabela a seguir: Criticidade; Prazo Máximo de início de atendimento; Prazo máximo de solução após início de atendimento. Severidade 1; Em até 1 hora*; Em até 4 hora. Severidade 2; Em até 2 hora*; Em até 8 hora. Severidade 3; Em até 8 hora*; Em até 24 hora. Severidade 4; Em até 24 hora**; Em até 48 hora. * Um Engenheiro de Suporte do FABRICANTE ou da CONTRATADA deve iniciar o atendimento. O representante técnico especialista do suporte deve estar disponível 24x7 e ser automaticamente notificado na abertura do caso. ** Um Engenheiro de Suporte do FABRICANTE ou da CONTRATADA entra em contato.

- RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES - COMPETE À CONTRATADA: Sem prejuízo das demais disposições deste contrato, a CONTRATADA fica obrigada a: - Realizar o objeto do contrato em estrita observância ao expresso e previamente autorizado pelo Sebrae/RO; - Respeitar as normas e políticas de segurança do Sebrae/RO; - Cumprir rigorosamente as especificações técnicas e os prazos constantes no documento pertinente ou descrição do objeto, cabendo ainda à CONTRATADA a exclusiva responsabilização legal, administrativa e técnica pela execução das atividades inerentes ao objeto contratado; - Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Sebrae/RO, atendendo de imediato às reclamações; - Manter entendimento com o Sebrae/RO, objetivando evitar transtornos nos atendimentos, mantendo sempre a Instituição informada de dados relevantes; - Responsabilizar-se pelas despesas com o cumprimento das obrigações sociais, civis, fiscais, tributárias e trabalhistas, decorrente a execução total deste contrato, correndo todas por sua exclusiva conta, inexistindo qualquer tipo de solidariedade do Sebrae/RO para com estas obrigações; - Comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem sobre realização do objeto; - Cumprir todas as legislações federais, estaduais e municipais pertinentes e vigentes durante a execução do contrato, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes de infrações a que der causa; - Arcar com todas as despesas referentes à mão-de-obra, transportes, equipamentos auxiliares, seguros, taxas, tributos, incidências fiscais e contribuições de qualquer natureza ou espécie, encargos sociais, contribuições para a Previdência Social e demais despesas diretas ou indiretas inerentes aos serviços e quaisquer outros encargos necessários à perfeita execução de entrega do objeto do instrumento contratual, inclusive quanto à criação de novos encargos, ficando o Sebrae em Rondônia excluído de qualquer solidariedade e responsabilidade civil, penal, fiscal, tributária ou trabalhista; - Não assumir quaisquer despesas em nome e por conta do Sebrae/RO, sem expressa autorização; - Orientar seus funcionários quanto a não existência de vínculo empregatício com a Sebrae/RO; - Manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório, em especial a fiscal, através da apresentação das respectivas certidões, quais sejam: Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (abrangendo inclusive as contribuições sócias previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº. 8.212/1991), de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da sede da pessoa jurídica, e para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), além da Certidão de Débitos Trabalhistas; - Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Sebrae/RO e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas por seus empregados ou prepostos na execução dos serviços contratados, exceto em casos fortuitos ou de força maior contemplados no Código Civil Brasileiro, isentando em qualquer caso o Sebrae/RO em toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência de prejuízo; - Responsabilizar-se por quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou ao patrimônio do Sebrae/RO, reparando às suas custas os mesmos, durante ou após a execução dos serviços contratados sem que lhe caiba nenhuma indenização por parte do Sebrae/RO; - Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com o Sebrae/RO; - Responder por todas as obrigações sociais, fiscais, parafiscais, previdenciárias e trabalhistas e outras que incidam ou venham a incidir sobre este contrato, bem como sobre os serviços contratados com terceiros e sobre os contratos de trabalho que mantiver com seus empregados ou prepostos, incluídas as relativas a acidentes de trabalho. - Responder civilmente, pelos atos praticados por seus empregados e prepostos, quando da execução do objeto deste instrumento, suportando os ônus decorrentes de quaisquer danos materiais e morais, por eles causados a bens e pessoas, sem prejuízo do direito de regresso. - A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos, não transfere ao Sebrae/RO a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato. - Na hipótese de o Sebrae/RO ser compelido a efetuar o pagamento de qualquer débito fiscal, trabalhista, previdenciário, civil ou de outra natureza, referentes às atividades necessárias ao cumprimento deste contrato, deverá a CONTRATADA ressarcir dos valores pagos a este título. - Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados e prepostos, quando nas dependências do Sebrae/RO, devendo adotar as providências que, a respeito, exigir a legislação em vigor; - Manter sigilo total não divulgando quaisquer informações a que tenha acesso em virtude dos trabalhos a serem executados ou de que tenha tomado conhecimento em decorrência da execução do objeto, sem autorização, por escrito, do Sebrae/RO, sob pena de aplicação das sanções cabíveis; - Responder pelo sigilo de todas as informações a que tiver acesso em decorrência do objeto desta contratação; - Sob nenhuma hipótese, veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca do conteúdo objeto do contrato, sem prévia autorização do Sebrae/RO, bem como transferir a responsabilidade da CONTRATADA para outras empresas; - Prestar informações e esclarecimentos ao Sebrae em Rondônia sobre eventuais atos ou fatos noticiados que envolvam a CONTRATADA, independentemente de solicitação; - Responder por quaisquer danos causados ao Sebrae/RO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou seu dolo na execução do contrato; a fiscalização ou o acompanhamento do contrato pelo Sebrae/RO não reduzirão ou excluirão a responsabilidade da CONTRATADA; - Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com o objeto deste Contrato, mesmo que para isso outra solução não prevista, tenha que ser apresentada para aprovação e implementação, sem ônus adicionais para o Sebrae/RO, desde que de responsabilidade da CONTRATADA; - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, em 2 (dois) dias uteis, respeitando o seguinte horário das 08h00min às 11h00min e 14h00min às 17h00min, após a comunicação feita pela gestão do Contrato; - Cumprir com os prazos de entrega das solicitações descritos no termo de referência; - Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da CONTRATANTE; Parágrafo Primeiro: Caso o Sebrae/RO seja demandado como réu ou reclamado, em quaisquer ações judiciais ou administrativas que possam ocorrer em consequência da execução deste contrato, em especial reclamações trabalhistas, solidariamente ou subsidiariamente, de empregados ou representantes, autônomos, prestadores de serviços e assemelhados, que prestem serviços para a CONTRATADA, fica obrigada a reembolsar ao Sebrae/RO, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados do recebimento da intimação para pagamento da condenação, as despesas decorrentes da eventual condenação, custas, inclusive honorários periciais e advocatícios, com juros e atualização monetária. Parágrafo Segundo: A comprovação da regularidade fiscal, referida no inciso XII desta cláusula, dar-se-á através da apresentação de certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa, respectivamente.

- COMPETE AO SEBRAE/RO: Sem prejuízo das disposições contidas neste instrumento, o Sebrae em Rondônia fica obrigado a: - Acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato, de modo a zelar pela qualidade, transparência e agilidade na execução do objeto, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA; - Efetuar o pagamento à CONTRATADA, após a disponibilização do serviço e dos relatórios de consolidação, mediante apresentação de nota fiscal com o devido atesto pelo gestor responsável pela fiscalização do instrumento contratual; - Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições estabelecidas neste Contrato; - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA; - Fiscalizar e Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas, eventuais atrasos e irregularidades constatadas na execução dos serviços para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; - Exigir o fiel cumprimento de todos os requisitos acordados e da proposta apresentada, avaliando, também, a qualidade dos serviços realizados podendo rejeitá-los no todo ou em parte; - Verificar a documentação apresentada para fins de pagamento; - Conferir a Nota Fiscal/Fatura/Recibo apresentada pela CONTRATADA em prazo que permita o seu pagamento no período referido no Contrato; - Comunicar formalmente à CONTRATADA sobre qualquer irregularidade constatada na execução do objeto contratado, fixando prazo para corrigir defeitos ou irregularidades verificadas no fornecimento do objeto do contrato; - Designar o Gestor e o Fiscal do contrato, o qual certificará a qualidade e aceite do objeto contratado; - Expedir a ordem de fornecimento e solicitar a entrega dos produtos de acordo com suas necessidades de consumo, observada o prazo de validade; - Receber o objeto no dia previamente agendado, no horário de funcionamento da unidade responsável pelo recebimento; - Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos de consumo entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data de recebimento; - Comunicar à CONTRATADA quaisquer alterações relativas ao objeto do certame; - Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel execução do contrato.

- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA: - Para fins de aferimento da qualificação técnica das empresas interessadas em participar do certame, deverá ser apresentado pelas mesmas: Atestado(s) de Capacidade Técnica (declaração ou certidão) fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o desempenho, características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, conforme art. 12, II do Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema SEBRAE. Considerando: - Entende-se por pertinente e compatível em quantidades: Atestado que comprove que a empresa efetivamente prestou ou presta serviço de fornecimento de firewall 24x7 nas especificações demandadas no edital desta licitação; - Entende-se por pertinente e compatível em prazos: Atestado que comprove que a empresa prestou ou presta serviços com as especificações demandadas no Edital desta licitação, pelo período mínimo de 12 (doze) meses; - Entende-se por pertinente e compatível em características: Atestado que demonstre em sua individualidade ou soma do serviço/fornecimento do objeto desta licitação, com serviço de fornecimento de firewall 24x7 de acordo com as especificações do presente Edital. - O (s) atestado (s) de capacidade técnica apresentado(s) estará sujeito à confirmação de autenticidade, exatidão e veracidade conforme previsto no art. 15, do Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema SEBRAE, sujeitando o emissor às penalidades previstas em lei caso ateste informações inverídicas. - b. O atestado deverá indicar dados da entidade emissora (razão social, CNPJ, endereço, telefone, fax, data de emissão) e dos signatários do documento (nome, telefone, etc.). Além da descrição do objeto, quantidades e prazos de prestação dos serviços. - Todo o serviço deverá ser realizado por um técnico certificado do fabricante e comprovado; - A licitante deverá, antes da disputa pública, juntamente com a proposta comercial, apresentar os manuais, catálogos, folders, ou outros documentos técnicos, ou ainda, links públicos oficiais da solução exigida ou do serviço exigido, para comprovação do atendimento às características técnicas especificadas neste Termo de Referência; - Deverá ser fornecido uma planilha em formato xlsx, docx ou pdf, junto à proposta comercial com a comprovação de todos os itens das especificações técnicas indicando documento ou link público com seu devido trecho e página. - No conjunto de documentos apresentados pela licitante (folders/catálogos), para fins de aceitação pelo SEBRAE/RO deverá vir indicando corretamente, o item, especificação, link ou documento, página e trecho que comprove o atendimento de cada item/subitem das especificações técnicas descritas nos serviços a serem ofertado, conforme modelo abaixo. Item; Especificação; Link ou Documento; Página; Trecho. - Deverá apresentar com clareza a marca, o modelo, o tipo, a configuração e outras informações aplicáveis e necessárias à perfeita caracterização do dispositivo, serviço ou componente proposto, de forma a permitir a correta identificação deste na documentação técnica apresentada. - A localização da comprovação na(s) página(s) deverá ser clara e precisa. O não atendimento desses requisitos implicará na desclassificação da proposta - A CONTRATADA deverá apresentar carta do fabricante que demonstre que ela é empresa parceira de todas as soluções ofertadas neste certame. - Os documentos serão analisados, para fins de verificação do atendimento às características da solução especificados neste Edital. - A análise das características dos itens ofertados será procedida em cotejo com as especificações técnicas constantes deste instrumento, não sendo admitidos itens com especificações inferiores. - Caso a documentação enviada seja desprovida desta referida comprovação, a empresa poderá ser desclassificada; Na hipótese de a proposta da licitante ser desclassificada, por não atendimento das especificações técnicas requeridas, serão convocadas as demais licitantes, obedecendo-se rigorosamente a ordem de classificação das propostas, seguindo-se aos mesmos moldes descritos nos itens anteriores.

- VIGÊNCIA: - O contrato terá vigência de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado, não ultrapassando o limite estipulado em Resolução CDN nº 439/2023, em seu ANEXO I – REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SISTEMA SEBRAE: Art. 36. Os contratos terão prazo determinado, não podendo ultrapassar, inclusive com suas eventuais prorrogações, o limite máximo de 10 (dez) anos, ressalvadas as hipóteses previstas neste artigo, desde que haja previsão no processo de contratação, com ou sem licitação, e que as condições permaneçam vantajosas.

- PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO PRODUTO/SERVIÇO: - O FORNECEDOR REGISTRADO deverá iniciar a implantação dos equipamentos (ANEXO A) a partir da solicitação, conforme especificações técnicas deste Termo de Referência, proposta comercial, e demais condições estipuladas no edital e seus anexos; - Os equipamentos (ANEXO A) deverão ser implantado em até 60 (sessenta) dias corridos, contados após a solicitação da contratante via Ordem de Serviço, podendo esse prazo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa previa do FORNECEDOR REGISTRADO entregue ao SEBRAE/RO antes de findar o prazo inicial, e a critério do SEBRAE/RO; - Este prazo poderá ser prorrogado 30 dias adicionais mediante justificativa entregue ao SEBRAE/RO antes de findar o prazo inicial. - O recebimento dos serviços ficará a cargo da unidade demandante UTIC responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto de acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência; - Os serviços deverão ser aceitos por meio da emissão e assinatura de termo de recebimento definitivo de serviço.

- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: - A gestão do contrato será realizada pelo Sebrae/RO que fará o acompanhamento da execução para suprir eventual necessidade de informações e ações corretivas juntamente à empresa, e deverá receber e aprovar entregas citadas neste termo, e atestar as notas fiscais quando comprovada sua fiel e correta execução para fins de pagamento. - Para a gestão do contrato, fica designado o Sr. Felype Oliveira Guimarães, do Sebrae/RO.

- PENALIDADES: A inexecução total ou parcial injustificada, a execução deficiente, irregular ou inadequada, a subcontratação total ou parcial, assim como o descumprimento dos prazos e condições estipulados no contrato implicará, conforme o caso, a aplicação das seguintes penalidades: - Advertência; - Multa, nas hipóteses abaixo elencadas: - De até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecução total; - De até 10% (dez por cento) sobre os valores dos objetos não executados, no caso de inexecução parcial; - De 1% (um por cento) do valor dos respectivos objetos por dia de atraso, limitado a 10 (dez) dias, no caso de atraso na entrega, não ultrapassando 10% (dez por cento); - Rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo do pagamento das respectivas multas, na hipótese de ocorrer: - O previsto nas alíneas a ou b do inciso II desta Cláusula; - A extrapolação dos 10 (dez) dias previstos na alínea c do inciso II, desta cláusula. - Multa de até 10% (dez por cento) do valor total atualizado do contrato, sem prejuízo do pagamento de outras multas que lhe tenham sido aplicadas e de responder por perdas e danos que a rescisão ocasionar ao SEBRAE, no caso de rescisão do contrato por iniciativa da CONTRATADA, sem justa causa; - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Sistema SEBRAE, por prazo de até 2 (dois) anos, a critério do Sebrae/RO, pela aplicação das penalidades acima. Parágrafo Primeiro: Para a aplicação das penalidades aqui previstas, a CONTRATADA será notificada para apresentar defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação. Após decurso do prazo, não apresentando a Contratada defesa prévia, ou o Gestor do Contrato julgue a justificativa improcedente, deverá este tomar as providencias necessárias a regular aplicação da penalidade. Parágrafo Segundo: As multas serão descontadas dos pagamentos a que a CONTRATADA fizer jus ou recolhidas diretamente à tesouraria do Sebrae/RO, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de sua comunicação ou, ainda, quando for o caso, cobradas administrativa ou judicialmente Parágrafo Terceiro: As penalidades previstas neste contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

- FORMA DE PAGAMENTO: - A CONTRATADA deverá encaminhar a Nota Fiscal/Fatura de produto/serviço por e-mail ou diretamente pelo sistema SE ou no Sebrae em Rondônia na Avenida Campos Sales, 3421, Bairro Olaria, Porto Velho - Rondônia e endereçada ao gestor do contrato, com entrega protocolada, a fim de que sejam adotas as medidas afetas ao pagamento; - O pagamento será efetuado mediante crédito em conta bancária indicada pela empresa registrada, no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados na data da apresentação de nota fiscal ao Sebrae em Rondônia, e devidamente atestada após verificação da regularidade fiscal da CONTRATADA; - A Nota Fiscal deverá ser entregue ao Sebrae em Rondônia pela CONTRATADA, respeitando a data limite do dia 20 de cada mês para entrega do documento fiscal; - Quaisquer despesas decorrentes de transações bancárias correrão por conta da CONTRATADA; - O Sebrae em Rondônia poderá deduzir, do montante a pagar, as indenizações devidas pela CONTRATADA em razão de inadimplência; - As Notas Fiscais/Faturas não aprovadas pelo Sebrae em Rondônia com erros ou circunstância que impeça a liquidação da despesa serão devolvidas pelo Gestor à CONTRATADA para as correções, acompanhadas dos motivos de sua rejeição, e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, sem qualquer tipo de reajuste de seu valor ou qualquer ônus para o Sebrae em Rondônia, seja ele a que título for; - Deverão constar obrigatoriamente no corpo das notas fiscais as seguintes informações: - Razão social; CNPJ; Inscrição Estadual; Inscrição Municipal; - Informar o número da contrato; Valor total, com as deduções de impostos devidos; - Descrição dos produtos/serviços fornecidos, quantidade do produto, preço unitário, data de emissão. - É condição para o recebimento dos créditos decorrentes dos produtos fornecidos, a CONTRATADA apresentar juntamente com as notas fiscais/faturas as Certidões que comprovem sua regularidade fiscal com os seguintes documentos: - Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais/INSS; - Certidão de Regularidade de Tributos Estaduais; - Certidão de Regularidade de Tributos Municipais; - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –FGTS; - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – TST.

Porto Velho, 17 de julho de 2024.

ANEXO A

- APPLIANCES E SERVIÇO - FIREWALL UTM/NGFW (HA) Segurança de Perímetro:

  - Configurações Mínimas:

    - Throughput de, no mínimo, 11 Gbps com a funcionalidade de firewall habilitada para tráfego IPv4 e IPv6, independentemente do tamanho do pacote;

    - Suporte a, no mínimo, 3 Milhões conexões simultâneas;

    - Suporte a, no mínimo, 280.000 novas conexões por segundo;

    - Throughput de, no mínimo, 13 Gbps de VPN IPSec;

    - Estar licenciado para, ou suportar sem o uso de licença, 02 mil túneis de VPN IPSEC Site- to-Site simultâneos;

    - Estar licenciado para, ou suportar sem o uso de licença, 02 mil túneis de clientes VPN IPSEC simultâneos;

    - Throughput de, no mínimo, 2 Gbps de VPN SSL;

    - Suporte a, no mínimo, 400 clientes de VPN SSL simultâneos;

    - Suportar no mínimo 5 Gbps de throughput de IPS;

    - Suportar no mínimo 4 Gbps de throughput de Inspeção SSL;

    - Throughput de, no mínimo, 3 Gbps para funcionalidades de Proteção contra Ameaças;

    - Possuir ao menos 16 interfaces 1Gbps;

    - Possuir ao menos 8 Slots SFP Gigabit;

    - Cada appliance deve possuir no mínimo SSD de 240 GB de disco que poderá ser utilizado para armazenamento de log internamente;

    - Possuir ao menos 2 interfaces 10 GE SFP+ Slots;

    - Estar licenciado e/ou ter incluído sem custo adicional, no mínimo, 10 sistemas virtuais lógicos (Contextos) por equipamento;

    - Suporte a, no mínimo, 10 sistemas virtuais lógicos (Contextos) por equipamento.

    - Os 02 (dois) appliances de segurança em alta disponibilidade, deverão suportar operar em cluster ativo-ativo e ativo-passivo sem a necessidade de licenças adicionais.

ANEXO B

DIAGRAMA DA TOPOLOGIA DE REDE